| - UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HỒNG LĨNH Số: /QĐ-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hồng Lĩnh, ngày tháng 9 năm 2022 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng tuyến mương thoát nước ngõ 344 đường Quang Trung (đoạn từ đường Thái Kính đến đường Nguyễn Đổng Chi), phường Đậu Liêu

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 16/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh: Số 16/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 ban hành quy định một số nội dung về lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh; số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Sở Xây dựng: Số 78/QĐ-SXD ngày 26/5/2022 về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 91/QĐ-SXD ngày 24/6/2022 về việc công bố bảng đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND thị xã Hồng Lĩnh: Số 94/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc giao cho UBND thị xã quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu và nguồn vốn hỗ trợ cân đối ngân sách có tính chất đầu tư từ ngân sách cấp trên; số 22/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 về việc giao UBND thị xã quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng ngân sách thị xã; số 29/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thị xã giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND thị xã Hồng Lĩnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến mương thoát nước ngõ 344 đường Quang Trung (đoạn từ đường Thái Kính đến đường Nguyễn Đổng Chi), phường Đậu Liêu;

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND phường Đậu Liêu về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây dựng tuyến mương thoát nước ngõ 344 đường Quang Trung (đoạn từ đường Thái Kính đến đường Nguyễn Đổng Chi), phường Đậu Liêu;

Căn cứ Báo cáo kết quả số 79/2022/TT/C.Ty ngày 08/9/2022 của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hoàng Phan về việc thẩm tra dự toán xây dựng công trình Xây dựng tuyến mương thoát nước ngõ 344 đường Quang Trung (đoạn từ đường Thái Kính đến đường Nguyễn Đổng Chi), phường Đậu Liêu;

Xét đề nghị của UBND phường Đậu Liêu tại Tờ trình số 156/TTr-BQLDA ngày 09/9/2022; của Phòng Quản lý đô thị tại Văn bản số 301/QLĐT ngày 12/9/2022 về việc Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng tuyến mương thoát nước ngõ 344 đường Quang Trung (đoạn từ đường Thái Kính đến đường Nguyễn Đổng Chi), phường Đậu Liêu với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Xây dựng tuyến mương thoát nước ngõ 344 đường Quang Trung (đoạn từ đường Thái Kính đến đường Nguyễn Đổng Chi), phường Đậu Liêu.

2. Cấp quyết định đầu tư: UBND thị xã Hồng Lĩnh.

3. Chủ đầu tư: UBND phường Đậu Liêu.

4. Mục tiêu dự án: Nhằm đảm bảo tiêu, thoát nước, xử lý ngập úng và vệ sinh môi trường phục vụ nhu cầu của người dân trên tuyến và khu vực phụ cận; đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị.

5. Nội dung, quy mô đầu tư:

- a. Nguyên tắc thiết kế:

- Thiết kế tuyến mương thoát nước đảm bảo trên nguyên tắc tự chảy;

- Đảm bảo tính kinh tế với chiều dài tuyến mương, cống là ngắn nhất;

- Độ dốc, độ sâu tuyến mương thoát nước phù hợp với cao trình cửa xả.

b. Giải pháp thiết kế:

- Đầu tư xây dựng mới tuyến mương thoát nước dọc có chiều dài L=203,98m; kích thước BxH=2,0x1,0m.

- Kết cấu:

+ Đối với đoạn mương loại I: Đáy, thành mương bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M200, dày 20cm; lớp lót đáy mương bằng bê tông đá 4x6 M100, dày 10cm; tấm đan bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M250, dày 18cm;

+ Đối với đoạn mương loại II (tại 03 vị trí có đường ngang đi qua): Đáy, thành mương bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M200, dày 30cm; lớp lót đáy bằng bê tông đá 4x6 M100, dày 10cm; nắp đan chịu lực bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M250, dày 18cm.

- Về đấu nối tại vị trí hạ lưu: Cải tạo, mở rộng hố ga thu nước hiện trạng với kích thước axb=2,7x2,0m; kết cấu đáy, thành hố ga bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M200, dày 20cm; lớp lót đáy bằng bê tông đá 4x6 M100, dày 10cm; tấm đan bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M250, dày 15cm.

- Về vuốt nối đường ngang dân sinh: Tại vị trí các đường ngang đi qua mương bố trí vuốt nối đường có kết cấu gồm: Lớp bê tông xi măng đá 1x2 M250, dày 18cm; lớp bạt xác rắn chống mất nước; lớp cấp phối đá dăm Subase dày 50cm; lớp đất đồi đầm chặt K95.

c. Các nội dung khác theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.

6. Tổ chức tư vấn lập điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 258.

7. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: KS. Võ Minh Cường.

8. Địa điểm xây dựng: Phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

9. Phương án xây dựng: Thực hiện 1 bước lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật  kèm theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán.

10. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

11. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Thực hiện theo quy định hiện hành.

12. Tổng giá trị dự toán: 2.470.621.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm bảy mươi triệu, sáu trăm hai mươi mốt ngàn đồng), trong đó:

| - Chi phí xây dựng: | 1.484.997.000 đồng; |
| --- | --- |
| - Chi phí quản lý dự án: | 48.455.000 đồng; |
| - Chi phí tư vấn xây dựng: | 213.771.000 đồng; |
| - Chi phí khác: | 55.749.000 đồng; |
| - Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: | 550.000.000 đồng; |
| - Chi phí dự phòng: | 117.649.000 đồng. |

13. Nguồn vốn: Ngân sách thị xã (từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND thị xã thông qua tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/4/2022) và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư lựa chọn thực hiện quản lý dự án theo quy định pháp luật.

15. Hình thức thực hiện dự án: Chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

16. Thời gian thực hiện: Trong năm 2022.

17. Các nội dung khác: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện xây dựng công trình theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường; Chủ tịch UBND phường Đậu Liêu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như điều 2 (bản giấy); - Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; - Trung tâm HCC thị xã; - Lưu: VT. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Huy Hùng |
| --- | --- |